MATERIA

Sistemas Programables

CARRERA

Ingeniería en sistemas Computacionales

PRESENTA:

Jorge Alberto Sanchez Maldonado

NOMBRE DE LA MAESTRA:

Ing. Carlos Rafael Levy Rojas

LEÓN, GUANAJUATO	Periodo: Enero-Junio 2018

Código

/************************************************************* DEFINICIÓN DE CONSTANTES *************************************************************/ // Definición de pines const int led_verde_auto = 13; const int led_ambar_auto = 12; const int led_rojo_auto = 11; const int led_verde_peaton = 10; const int led_rojo_peaton = 9; const int pin_pulsador = 8; // Tiempo mínimo que permanecerá en verde el semáforo para automóviles const int tiempo_minimo_verde_auto = 7000; /************************************************************* FUNCIONES AUXILIARES DEL PROGRAMA *************************************************************/ // // Inicializa semáforo. Verde para automóviles // void semaforo_init(void) { // Enciende el led verde para automóviles. Apaga los demás leds digitalWrite(led_verde_auto, HIGH); digitalWrite(led_rojo_auto, LOW); digitalWrite(led_ambar_auto, LOW); // Enciende el led rojo para peatones. Apaga los demás leds digitalWrite(led_rojo_peaton, HIGH); digitalWrite(led_verde_peaton, LOW); } // // Cambia el semáforo de automóviles a rojo // void semaforo_auto_rojo(void) { // Apaga el led verde para coches digitalWrite(led_verde_auto, LOW); // Enciende el led ambar para coches y parpadea 3 veces for(int i=4; i>0; i--) { delay(500); digitalWrite(led_ambar_auto, HIGH); delay(500); digitalWrite(led_ambar_auto, LOW); } // Enciende el led rojo para coches digitalWrite(led_rojo_auto, HIGH); } // // Espera a que se presione el pulsador // void semaforo_espera_pulsador(void) { int presionado; long time; // Espera a que se presione el pulsador // Debe permanecer esperando un tiempo mínimo time = millis() + tiempo_minimo_verde_auto; presionado = 0; while(1) { // Lee el estado del pulsador if (digitalRead(pin_pulsador) == LOW) presionado = 1; // Si ha pasado el tiempo de verde para coches // y se ha presionado el pulsador, salir if ((millis() > time) && (presionado == 1)) break; } } // // Espera un tiempo que depende del potenciómetro // void semaforo_delay(void) { int tiempo_peatones; // Calcula el tiempo de espera. // 2 segundos más el tiempo que añada el potenciómetro tiempo_peatones = 2000 + 5 * analogRead(A0); // Envía por el puerto serie el tiempo de espera Serial.print("Tiempo peatones="); Serial.println(tiempo_peatones); // Espera delay(tiempo_peatones); } // // Cambia el semáforo de peatones a rojo // void semaforo_peatones_rojo(void) { // Parpadea el led verde 3 veces for(int i=3; i>0; i--) { digitalWrite(led_verde_peaton, LOW); delay(500); digitalWrite(led_verde_peaton, HIGH); delay(500); } // Enciende el led rojo para peatones y apaga el verde digitalWrite(led_verde_peaton, LOW); digitalWrite(led_rojo_peaton, HIGH); } /************************************************************* FUNCIONES PRINCIPALES DEL PROGRAMA *************************************************************/ // // Inicialización del programa // void setup() { // Define las salidas de Arduino pinMode(led_verde_auto, OUTPUT); pinMode(led_ambar_auto, OUTPUT); pinMode(led_rojo_auto, OUTPUT); pinMode(led_verde_peaton, OUTPUT); pinMode(led_rojo_peaton, OUTPUT); // Define las entradas con resistencia de Pull-up pinMode(pin_pulsador, INPUT_PULLUP); // Inicializa el puerto de comunicaciones Serial.begin(9600); Serial.println("Semaforo en marcha"); } // // Programa principal // void loop() { // Inicializa semáforo. Verde para automóviles semaforo_init(); // Espera a que se presione el pulsador semaforo_espera_pulsador(); // Cambia el semáforo de automóviles a rojo semaforo_auto_rojo(); // Espera antes de permitir paso a peatones delay(1500); // Enciende el led verde para peatones digitalWrite(led_rojo_peaton, LOW); digitalWrite(led_verde_peaton, HIGH); // Espera un tiempo que depende del potenciómetro semaforo_delay(); // Cambia el semáforo de peatones a rojo semaforo_peatones_rojo(); // Espera antes de permitir el paso a los automóviles delay(2000); // Comienza un nuevo ciclo }

Imágenes